Info de presse
164

Page
1 de 2


4xd en toute sécurité sur les chaînes porte-câbles

Nouveau : un câble de commande Chainflex CF98 
pour les petits rayons de courbure

Pour les utilisateurs de chaînes porte-câbles de très petite taille, le choix du câble adéquat est extrêmement délicat. En présence d'un espace réduit et de très petits rayons de courbure, comme par exemple sur la porte automatique d'un tramway, la rupture d'un simple conducteur du câble, après plusieurs milliers de courses, se solde par une réparation fort coûteuse, le tramway entier étant immobilisé. Pour un distributeur de billets ou un automate de placement de composants pour semicon-ducteurs, une telle rupture se solde d'office par un arrêt total.

Un alliage spécial pour le câble

C'est précisément pour de telles applications, notamment dans les secteurs de l'automation, du conditionnement, du placement et des semi-conducteurs, de l'automobile et des banques que la société igus (Cologne) vient d'élargir sa gamme de câbles de commande. Le nouveau câble Chainflex CF98 est doté de conducteurs fabriqués à partir d'un alliage spécial et assure sans le moindre problème plus de 30 millions d'allers-retours dans une chaîne porte-câbles, même avec un rayon de courbure inférieur à 4xd.

Une période d'étude de deux ans

La mise au point de ce matériau de substitution et la conception du câble Chainflex CF98 ont été précédées d'une période d'étude de plus de deux ans.

Des séries de tests exhaustives ont été effectuées afin de bien discerner comment fabriquer les câbles pour qu'ils puissent réaliser un nombre important de courses dans des chaînes porte-câbles, même à des rayons de courbure inférieurs à 4xd (d = diamètre du câble). En effet, le cuivre atteint vite ses limites physiques dès lors que le rayon de courbure est inférieur à 5xd. De par sa structure moléculaire, le cuivre devient fragile lorsqu'il est soumis à une sollicitation mécanique extrême et casse très rapidement. Il s'avéra donc nécessaire de trouver une matière ayant une structure plus « souple », même face à une forte sollicitation mécanique. 

Une durée de vie supérieure à celle du cuivre

Lors d'un premier essai, une comparaison fut effectuée entre un conducteur en alliage spécial (échantillon A), le même conducteur en cuivre (échantillon B), un conducteur tressé (échantillon C) et un conducteur toronné (échantillon D). Lors du deuxième essai, l'échantillon A et l'échantillon B furent comparés, cette fois avec un nombre de fils et des sections différentes de ceux du premier essai. Le seul point de différenciation entre les échantillons était donc leur matière (alliage spécial au lieu du cuivre). Résultat : même après plus de 28 millions d'allers-retours, aucun fil ne s'était rompu sur l'échantillon A. Quant à l'échantillon B, quelque 1,4 million d'allers-retours avaient suffi pour totalement le détruire. Le conducteur en alliage a donc une durée de vie 19 fois supérieure à celle du conducteur en cuivre.


En première au salon SPS/IPC/Drives

C'est au salon SPS/IPC/Drives de Nuremberg, qui vient de refermer ses portes, qu'igus a présenté au public sa gamme complète de câbles de 

commande. Rainer Rössel, ingénieur et chef de produit, devait déclarer à ce sujet : « Le nouveau câble Chainflex CF98 offre une conductivité un tout petit peu inférieure à celle du cuivre, laquelle a été compensée par une faible augmentation des sections. Ce câble a un diamètre extérieur environ dix pour cent supérieur à celui d'un câble de type comparable de notre série CF9. Au vu de l'augmentation substantielle de la durée de vie, il est toutefois évident que les câbles exigent une modification des propriétés mécaniques de l'alliage pour être adaptés aux chaînes porte-câbles et être véritablement fiables dans le domaine critique des très petits rayons de courbure. »

Les câbles Chainflex CF98, qui ont passé avec succès les tests même pour un rayon de courbure de 3,2 x d, ouvrent de nouvelles perspectives pour les applications sur chaînes porte-câbles. Ces câbles ont une gaine extérieure surmou-lée par extrusion et très résistante à l'abrasion. Ils résistent aux huiles et aux UV tout en étant exempts de PVC et d'halogènes. Le nouveau câble de commande igus est dès à présent disponible en stock, sans frais de coupe et sans supplément pour petites quantités.

[image: image1.jpg]Essai 1 Nombre d'allers-
retours

Echantillon A 31.268.000
Echantillon B 450.000
Echantillon C 638.000
Echantillon D 2.350.000

Essai 2 Nombre d'allers-
retours

Echantillon A 28.267.000
Echantillon B 1.450.000

Section

7x0,2
7x0,2
7x0,25
7x0,25

Section

2x0,14
2x0,14

Photo 164-3 : igus GmbH, Cologne
Structure des cébles et matiére des conducteurs ont fait
I'objet de deux ans d'étude en laboratoire de test.

den
mm

5,8
5,6
7,3
7,3

den
mm

3,9
2,9

Rayon de test

3,1xd =18
3,2xd =18
2,5xd =18
2,5xd =18

Rayon de test

4,6xd =18
6,2xd =18




Photo 164-1/a: igus GmbH, Cologne

Le câble Chainflex CF98 pour rayons de 
courbure étroits, ici dans la porte automatique d'un tramway

	igus® SARL

49 Avenue des Pépinières

Parc Médicis 

94832 Fresnes Cedex

Tél. 01-49 84 04 04

Fax 01-49 84 21 07

infofrance@igus.fr

www.igus.fr
	Les Termes "igus" et "Chainflex" sont des marques protégées en République Fédérale d'Allemagne et les cas échéant à niveau international.


Press contact:   

igus GmbH, André Kluth, Corporate Communication, Tel. +49-2203/9649-611


